# NVワークベンチ拡張手順書 完全版

## 全体商品性 → NV → サロゲート最適化 → ベイズ最適化 → 可視化・判断トレース

作成日: 2026-05-25 対象: 商品性起点NV開発AIワークベンチ / scenario_001 Premium EV/HEV Crossover 用途: Claude Codeでワークベンチを更新するための手順書・データ仕様・サンプルデータ・調査結果ハンドオフ

## 0. 本版の位置づけ

本書は、前版で圧縮していた情報を、手順書として必要な設計情報、調査レポート本文、CSVサンプル、可視化仕様、Claude Code指示、未充足情報、前回レポート全文まで含めて再構成した完全版である。

前版は「実装手順に必要な要点」に絞っていたが、本版では以下を追加・明示した。

Deep Researchで得た全体商品性レイヤーの考え方

一個前の「AIワークベンチ向けサロゲートモデル型NVデータと可視化設計」の内容

NVサロゲートモデルの入力変数、出力変数、制約条件、最適化目的

Pareto Front、多目的最適化、ベイズ最適化、不確実性可視化

Source / Path / Receiver構造

車内騒音・車外騒音・内外両立マップ

商品性スコア変換

実装用CSVファイル構成とサンプル行

Claude Codeに渡す具体的な作業指示

参考ソース一覧

既存Deep Researchレポート全文（付録）

本書の考え方は次の通り。

> NVワークベンチは、NVだけを単独評価する画面ではなく、車両全体の商品性から快適性/NVドメインへブレイクダウンし、その下でNV物理・官能指標、設計変数、サロゲートモデル、多目的最適化、追加検証候補を一貫して扱う意思決定支援ツールである。

# 第1章. 拡張の目的と前提

## 1.1 目的

今回の拡張目的は、既存のNV開発AIワークベンチに対して、以下の3つを追加することである。

全体商品性からNVへブレイクダウンする導線

競合比較で「HyundaiがNVで強い」と表示したときに、「車全体としてHyundaiが最強」と誤読されないようにする。

NVサロゲートモデルによる性能最適化の可視化

設計変数を変えたとき、車内騒音、車外騒音、重量、電費、操安、コスト、商品性スコアがどう変わるかを可視化する。

有望領域とデータ不足領域の可視化

Bayesian Optimization / Gaussian Processの考え方を使い、性能が良さそうな設計領域だけでなく、まだデータが足りない領域、追加検証すべき候補も表示する。

## 1.2 既存ワークベンチの課題

既存の構成では、NV評価軸、目標値、競合スコア、設計変更リスク、判断トレースは整理されている。一方で、以下の課題が残る。

NVだけの評価結果が、車両全体の商品力の評価と混同される

Hyundai IONIQ 5がNV/快適性で強いという見せ方が、総合商品性で勝っているように見える

Tesla Model Yの航続距離、効率、充電網、価格競争力などの強みが上位レイヤーに出ない

NV対策が重量・電費・操安・コストに与える副作用が見えにくい

サロゲートモデルの予測値に対する不確実性が見えない

追加実験候補を「なぜそこを測るのか」まで説明できない

## 1.3 拡張後の全体像

Layer 0: 市場・ユーザー要求

Layer 1: 車両全体の商品性

Layer 2: 快適性/NVドメイン

Layer 3: NV商品性

Layer 4: NV物理・官能特性

Layer 5: 設計変数

Layer 6: サロゲートモデル・多目的最適化

Layer 7: ベイズ最適化・追加検証候補

Layer 8: 判断トレース・DR/レビュー出力

## 1.4 一個前の調査内容との関係

一個前の「AIワークベンチ向けサロゲートモデル型NVデータと可視化設計」は、今回の構造ではLayer 3〜Layer 7に相当する。

| 観点 | 一個前の調査 | 本完全版での扱い |
| --- | --- | --- |
| NVサロゲートモデル | 主対象 | 第5章、第6章、第7章で扱う |
| 入力設計変数 | タイヤ、ブッシュ、遮音材、シール、モーター等 | 第5章、第10章CSV仕様で扱う |
| 出力指標 | 車内騒音、車外騒音、ロードノイズ、風切り音、モーター音、ハーシュネス | 第4章、第10章で扱う |
| Source / Path / Receiver | NV構造として扱う | 第5章で扱う |
| Pareto Front / 多目的最適化 | NV×重量/電費/操安/コスト | 第6章で扱う |
| ベイズ最適化 | 有望領域・データ不足領域探索 | 第7章で扱う |
| 可視化 | 内外騒音両立、設計空間、不確実性 | 第8章で扱う |
| 全体商品性 | 前回は弱い/対象外 | 第2章、第3章で追加 |

# 第2章. 全体商品性からNVへ落とす設計原則

## 2.1 なぜ全体商品性レイヤーが必要か

NVだけを見ると、Hyundai IONIQ 5の快適性・乗り心地・車内音が上位に見える可能性がある。一方で、車両全体の商品性で見ると、Tesla Model Yは航続距離、電費、充電網、価格競争力、ソフトウェア体験などで強い。

このため、ワークベンチでは次のように分ける。

全体商品性で見るとTeslaが強い

↓

ただし快適性/NVドメインではHyundaiが上位候補

↓

Hondaは全体中位だが、後席荒れ路NV・こもり音に改善余地

↓

その課題を設計変数とサロゲート最適化で検討する

## 2.2 全体商品性の評価軸

プレミアムEV/HEVクロスオーバーの全体商品性は、少なくとも以下の7ドメインで整理する。

| axis_id | 評価領域 | 内容 | NVとの関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| OA01 | 価格・保有コスト | 車両価格、補助金、保守、リセール | NV対策コストが制約になる |
| OA02 | 航続距離・電費 | 航続距離、Wh/km、燃費/電費 | 遮音材増加やタイヤ変更が影響 |
| OA03 | 充電/給電体験 | 急速充電、充電網、自宅充電 | EV商品性の上位制約 |
| OA04 | NV・乗り心地・上質感 | 静粛性、振動、ハーシュネス、疲労感 | 本ワークベンチの主対象 |
| OA05 | HMI・使い勝手 | UI、ソフトウェア、音声操作、OTA | 車内音・会話性・音声認識と関係 |
| OA06 | 走り・操安 | 加速、応答性、操縦安定性 | ブッシュ/タイヤ変更とトレードオフ |
| OA07 | 安全・品質 | ADAS、信頼性、耐久、品質感 | 異音、品質音、長期劣化と関係 |

## 2.3 推奨重みプロファイル

v1では、顧客別の真値は未確定であるため、以下を「サンプル用仮重み」として使う。必ず `status=placeholder` または `source_class=assumption` を付ける。

| profile_id | 価格/TCO | 航続/電費 | 充電 | NV/上質感 | HMI | 走り/操安 | 安全/品質 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| std_jp_ev | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| premium_comfort | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| performance_ev | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.26 | 0.10 |
| family_longdrive | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |

## 2.4 競合ポジションの見せ方

| 車種 | 全体商品性での主な強み | NV/快適性での主な強み | 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tesla Model Y | 航続距離、電費、価格、充電網、ソフトウェア | 前席静粛性、風切り音改善、モーター音質 | 乗り味や荒れ路入力はスポーティ寄りに見える可能性 |
| Hyundai IONIQ 5 | 急速充電、HMI、快適性、パッケージング | 車内静粛性、乗り心地、後席快適性 | 総合商品性で常に最上位と断定しない |
| BYD Han | 価格/装備、加速、見た目の高級感 | メーカー公称では高速NVH訴求あり | 公称値と独立実測を混ぜる場合は比較信頼度を分ける |
| Honda E:NX2仮 | HEV/EV文脈、品質、現実的なバランス | 全体中上位、ただし後席荒れ路/こもり音に課題 | デモ上の自車仮説 |
| CR-V e:HEV基準車 | 実用性、HEV、既存基準 | ベース車として改善余地を示しやすい | プレミアムEVベンチとは車格差あり |

## 2.5 comparability_class の導入

公開情報を扱うと、同一条件の実測値、メーカー公称値、メディア評価、推定値が混在する。これをそのまま平均すると危険であるため、全データに `comparability_class` を持たせる。

| class | 意味 | 例 | スコア化での扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 同条件・同プロトコル実測 | 社内同一路面・同タイヤ・同速度測定 | 主根拠 |
| B | 公開実測だが条件差あり | Car and Driver等の実測 | 強い参考 |
| C | メーカー公称/公式訴求 | BYD 120km/h 62dB等 | 参考、補助根拠 |
| D | サンプル用仮定 | デモ用フィクション | 表示時に仮定明記 |

# 第3章. 商品性ブレイクダウン構造

## 3.1 ブレイクダウンツリー

全体商品性

├─ 価格・保有コスト

├─ 航続距離・電費

├─ 充電体験

├─ NV・乗り心地・上質感

│  ├─ 後席会話性

│  ├─ 長距離疲労低減

│  ├─ 荒れ路上質感

│  ├─ EV/HEVらしい静けさ

│  ├─ 音の質感

│  └─ 内外騒音の両立

├─ HMI・使い勝手

├─ 走り・操安

└─ 安全・品質

## 3.2 全体商品性とNVドメインの接続

| overall_axis | nv_domain_role | reason |
| --- | --- | --- |
| NV・乗り心地・上質感 | primary | 本ワークベンチの主対象 |
| 航続距離・電費 | constraint | 遮音材増、タイヤ変更、重量増が電費に影響 |
| 価格・保有コスト | constraint | 高遮音ガラス、ANC、特殊ホイール、吸遮音材がコストに影響 |
| 走り・操安 | constraint | ブッシュ剛性、タイヤ仕様、サブフレーム剛性が操安と衝突 |
| HMI・使い勝手 | related | 車内会話性、音声UI、通知音、AVAS音質と関係 |
| 安全・品質 | related | 異音、品質音、長期劣化、信頼性と関係 |

## 3.3 ワークベンチ画面の推奨導線

P01 全体商品性マップ

↓

P02 商品性→NVブレイクダウン

↓

P03 NV商品性詳細

↓

P04 内外騒音両立マップ

↓

P05 Source/Path/Receiver寄与分解

↓

P06 設計空間・Pareto Front

↓

P07 ベイズ最適化候補・不確実性

↓

P08 判断トレース・DR出力

# 第4章. NVメトリクス辞書

## 4.1 メトリクスの基本方針

NVはA特性dBだけでは不足する。以下を同じ辞書で扱う。

物理騒音量: dBA, SPL, 周波数帯域値

心理音響量: sone, loudness, sharpness, roughness, tonality, fluctuation strength

会話性・音声UI指標: Articulation Index系、会話性スコア

官能値: 5段階評価、10点評価

車外音/法規値: pass-by noise, AVAS/R138, R51適合余裕

副作用指標: mass_delta, cost_delta, energy_consumption, handling_score

## 4.2 最小メトリクスセット

| metric_id | 名称 | domain | unit | direction | receiver_zone | source_cluster | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cabin_cruise_spl_100kph | 室内巡航騒音 | NV_interior | dBA | lower | driver_ear | road_wind | 公開実測値とつなぎやすい |
| cabin_cruise_loudness | 室内巡航ラウドネス | NV_interior | sone | lower | driver_ear | road_wind | 知覚量として補助 |
| rear_road_noise_dba | 後席ロードノイズ | NV_interior | dBA | lower | rear | road | 後席会話性と関係 |
| rear_boom_lf_dba | 後席低周波こもり | NV_interior | dBA | lower | rear | road_body | 荒れ路上質感に直結 |
| wind_noise_dba | 風切り音 | NV_interior | dBA | lower | front/rear | wind | 高速走行で重要 |
| motor_whine_dba | モーター高周波音 | NV_interior | dBA | lower | cabin | motor | EV/HEV特有 |
| motor_whine_tonality | モータートーナリティ | NV_interior | tu | lower | cabin | motor | 耳障りさを補足 |
| harshness_5pt | ハーシュネス官能 | NV_ride | pt | higher | occupant | road | 段差・突起入力 |
| rear_conversation_ai | 後席会話性 | NV_usability | index | higher | rear | all | AI/明瞭度系 |
| passby_noise_r51 | 通過騒音 | NV_exterior | dBA | lower | outside | powertrain_tire | 法規/外部騒音 |
| avas_r138_compliance | AVAS適合 | NV_exterior | bool | higher | outside | avas | 不適合なら非feasible |
| mass_delta_kg | 重量増減 | side_effect | kg | lower | vehicle | all | 副作用 |
| cost_delta_usd | コスト増減 | side_effect | USD | lower | vehicle | all | 副作用 |
| energy_whpkm | 電費 | side_effect | Wh/km | lower | vehicle | all | 副作用 |
| handling_score | 操安スコア | side_effect | pt | higher | vehicle | chassis | 副作用 |

# 第5章. Source / Path / Receiver構造

## 5.1 基本概念

NVサロゲートモデルは、単に「設計変数 → dB」を予測するだけでは説明性が弱い。NV開発らしくするには、Source / Path / Receiverの構造を持たせる。

Source: 音・振動の発生源

- tire/road input

- wind source

- motor/gear excitation

- engine/HEV source

- AVAS

Path: 伝達経路

- tire/wheel cavity

- suspension bushing

- subframe

- body/floor

- glass/seal

- insulation/absorber

- mount

Receiver: 受音・体感点

- driver ear

- rear seat

- cabin average

- outside microphone

- occupant body/seat vibration

## 5.2 代表的な設計変数

| var_id | subsystem | layer | type | unit | lower | upper | 主影響 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glass_grade | glass | path | categorical | grade | 1 | 3 | 風切り音、外来音、重量/コスト |
| seal_lip_height | door_seal | path | continuous | mm | 8 | 14 | 風切り音、コスト |
| a_pillar_reinf | body | path | categorical | level | 0 | 2 | 風切り音、ボディ応答 |
| tire_resonator_vol | wheel_tire | source/path | continuous | L | 0 | 2.5 | タイヤ空洞共鳴、ロードノイズ |
| tire_rolling_resistance | tire | source | continuous | index | 0.8 | 1.2 | 電費、ロードノイズ、操安 |
| dash_insulator_gsm | insulation | path/receiver | continuous | g/m2 | 600 | 1400 | 室内騒音、重量/コスト |
| underfloor_absorber_gsm | absorber | receiver | continuous | g/m2 | 0 | 600 | ロードノイズ、重量 |
| motor_mount_stiffness_z | mount | path | continuous | N/mm | 12000 | 26000 | モーター音、振動、操安 |
| subframe_bushing_loss_factor | bushing | path | continuous | ratio | 0.05 | 0.30 | こもり、ハーシュネス、操安 |
| undercover_type | aero | source/path | categorical | type | A | C | 風切り、床下音、重量 |
| avas_sound_profile_id | avas | source | categorical | id | 1 | 5 | 車外音、ブランド音、法規 |

## 5.3 寄与分解の考え方

SPR寄与分解は、以下のようなCSVで持つ。

设计点,metric,source,path,receiver,band,contribution_pct

dp_001,rear_boom_lf_dba,road,rear_susp_bushing,rear,40-80Hz,28.0

dp_001,rear_boom_lf_dba,road,subframe_body,rear,40-80Hz,22.0

dp_001,rear_boom_lf_dba,road,floor_panel,rear,40-80Hz,18.0

dp_001,wind_noise_dba,wind,a_pillar_seal,driver,1000-3000Hz,31.0

dp_001,cabin_cruise_spl_100kph,road,tire_wheel_cavity,driver,180-260Hz,16.5

SPR寄与を可視化することで、AIが「後席こもりが悪い」という結論だけでなく、「タイヤ入力×リアブッシュ×フロア応答が効いている」という検討方向を示せる。

# 第6章. NVサロゲートモデルの設計

## 6.1 サロゲートモデルの役割

サロゲートモデルの役割は、厳密なCAEや実測の代替ではなく、設計初期段階で多数の設計案を素早く比較し、追加検証すべき領域を選ぶことである。

設計変数

↓

サロゲートモデル

↓

NV物理値・官能推定値・副作用指標

↓

スコア変換

↓

商品性スコア・制約適合・Pareto候補

↓

追加検証候補

## 6.2 モデル候補

| model_type | 用途 | 長所 | 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaussian Process | 小規模DOE、不確実性可視化、BO | μ/σが自然に出る | 高次元/大規模には重い |
| GAM | 物理直感に近い曲線、説明性 | 単調性や滑らかさを持たせやすい | 複雑な相互作用は弱い |
| RBF surrogate | 多目的最適化、応答曲面 | 構造最適化で使いやすい | 不確実性は別処理が必要 |
| Random Forest / ExtraTrees | 非線形、カテゴリ混在 | 実装容易、ロバスト | 外挿に弱い |
| LightGBM / XGBoost | 表形式、非線形 | 精度が出やすい | 不確実性推定は工夫が必要 |
| 多出力GP | 複数NV指標を同時予測 | 指標間相関を扱える | 実装難度が上がる |

## 6.3 v1推奨モデル構成

v1は、まず以下の構成が現実的。

各重要メトリクスに個別GP/GAM/LightGBMを用意

共通特徴量として source_cluster / receiver_zone / path_cluster を持つ

予測結果に pred_mu / pred_sigma / prob_feasible を必ず持たせる

最初から厳密な多出力モデルにしない。まず個別モデルで可視化とデータ構造を固め、後で多出力化する。

## 6.4 出力仕様

サロゲートモデルは、最低限以下を出す。

| 出力 | 意味 |
| --- | --- |
| pred_mu | 予測平均 |
| pred_sigma | 予測不確実性 |
| pred_lower | 下限信頼区間 |
| pred_upper | 上限信頼区間 |
| prob_feasible | 制約を満たす確率 |
| score_mu | スコア変換後の予測平均 |
| score_sigma | スコアの不確実性 |
| model_version | モデルバージョン |
| training_data_count | 学習点数 |
| local_data_density | 周辺データ密度 |

# 第7章. 目標値・スコア変換・当たり前性能/魅力性能

## 7.1 スコア変換の基本

スコアは、物理値を単純に1〜10へ割り付けるのではなく、以下の線を持つ。

fail line: 商品として危険/未達

must_have line: 最低許容

target line: 目標達成

delight line: 魅力性能

## 7.2 lower_is_better_must_have

x >= fail:

score = 0

target < x < fail:

score = 40 + 40 * (fail - x) / (fail - target)

delight < x <= target:

score = 80 + 20 * (target - x) / (target - delight)

x <= delight:

score = 100

## 7.3 higher_is_better_delight

x <= threshold:

score = 60

threshold < x < target:

score = 60 + 20 * (x - threshold) / (target - threshold)

target <= x < delight:

score = 80 + 20 * (x - target) / (delight - target)

x >= delight:

score = 100

## 7.4 Must-have gate

must_have_flag=1 のメトリクスは、最低許容未達なら全体スコアをキャップする。

if must_have_flag == 1 and metric_value worse than must_have_line:

basic_fail = TRUE

axis_score_cap = 49

これにより、「平均点は悪くないが商品として成立しない」状態を表現できる。

## 7.5 サンプル目標線

| metric_id | fail | target | delight | rule | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cabin_cruise_spl_100kph | 69.5 | 66.5 | 64.8 | lower_is_better_must_have | 公開ベンチを起点にした仮値 |
| cabin_cruise_loudness | 25.0 | 21.0 | 18.5 | lower_is_better_must_have | sone |
| rear_road_noise_dba | 63.0 | 61.0 | 59.5 | lower_is_better_must_have | 後席高速会話性 |
| rear_boom_lf_dba | 54.0 | 52.0 | 50.0 | lower_is_better_must_have | 荒れ路こもり |
| wind_noise_dba | 66.5 | 65.0 | 63.0 | lower_is_better_must_have | 120km/h想定 |
| motor_whine_dba | 47.0 | 45.0 | 43.5 | lower_is_better_must_have | 60km/h加速想定 |
| motor_whine_tonality | 0.22 | 0.14 | 0.08 | lower_is_better_must_have | トーナリティ |
| harshness_5pt | 3.2 | 4.0 | 4.5 | higher_is_better_delight | 官能値 |
| rear_conversation_ai | 0.42 | 0.55 | 0.63 | higher_is_better_delight | 会話性 |
| passby_noise_r51 | regulation | regulation-1 | regulation-2 | lower_is_better_must_have | 市場別法規値 |
| avas_r138_compliance | 0 | 1 | 1 | binary_gate | 不適合なら非feasible |

# 第8章. 多目的最適化とPareto Front

## 8.1 最適化問題の定式化

NV最適化は単一目的ではなく、多目的最適化として扱う。

### 最大化

NV_domain_score

overall_product_utility

rear_conversation_score

refined_ride_score

feasible_probability

### 最小化

cabin_noise_score_loss

exterior_noise_margin_loss

mass_delta_kg

energy_consumption_whpkm

cost_delta_usd

handling_loss

### 制約

AVAS/R138 compliant

pass-by noise compliant

handling_score >= limit

cost_delta <= limit

mass_delta <= limit

cargo_loss <= limit

manufacturability >= limit

## 8.2 Pareto Frontの意味

Pareto Frontは、「ある性能を改善するには他性能を犠牲にせざるを得ない」設計候補の集合である。

NVでは、以下のようなトレードオフが典型。

| 改善したい性能 | 悪化しやすい性能 |
| --- | --- |
| 室内静粛性 | 重量、コスト、電費 |
| ロードノイズ低減 | タイヤ転がり抵抗、操安、コスト |
| こもり音低減 | ブッシュ剛性、操安、応答性 |
| 風切り音低減 | シールコスト、開閉力、デザイン |
| モーター音低減 | マウント、制御、コスト |
| 車外音低減 | AVAS適合、歩行者認知性 |

## 8.3 推奨可視化

横軸: NV商品性スコア

縦軸: 重量/電費ペナルティ

色: 車外騒音適合余裕

サイズ: コスト

点形状: feasible / infeasible

線: Pareto Front

## 8.4 意思決定ロジック

Pareto解から1案を選ぶときは、以下の優先順位を使う。

法規/安全制約を満たす

当たり前性能未達がない

NV商品性スコアが高い

重量/電費/コストの悪化が許容内

不確実性が低い、または追加検証で潰せる

対策が実装可能である

# 第9章. ベイズ最適化とデータ不足領域の可視化

## 9.1 目的

ベイズ最適化の目的は、単に最適解を探すことではない。ワークベンチでは次の2つを同時に行う。

有望領域を見つける

データ不足領域を見つける

## 9.2 Gaussian Processの出力

Gaussian Processは、予測平均だけでなく不確実性を出せる。

μ: 予測平均

σ: 予測不確実性

CI: 信頼区間

PoF: Probability of Feasibility

EI: Expected Improvement

UCB: Upper Confidence Bound

qNEHVI: noisy expected hypervolume improvement

## 9.3 候補点の分類

| reason_code | 意味 | 推奨アクション |
| --- | --- | --- |
| exploit | 既知の良好領域を深掘り | 近傍実験で最適化 |
| explore | データ不足領域を探索 | 新規実験候補 |
| mixed | 良好かつ不確実性あり | 優先度高 |
| de_risk_constraint | 制約境界の確認 | 法規/重量/操安境界を確認 |
| verify_pareto | Pareto候補の確認 | 実測/CAEで検証 |
| reject_low_pof | 実現確率が低い | 原則後回し |

## 9.4 可視化

横軸: 設計変数1

縦軸: 設計変数2

色: 予測NVスコア μ

透明度/濃淡: 不確実性 σ

輪郭線: feasible probability

記号: 既観測点 / BO候補点 / Pareto候補点

## 9.5 追加検証候補の出し方

候補点は以下の列を持たせる。

candidate_id,design_point_id,acq_value,expected_hv_gain,prob_feasible,predicted_nv_score,predicted_sigma,reason_code,priority,recommended_test

bo_001,dp_052,0.184,0.072,0.81,91.4,2.1,explore_boundary,HIGH,TPA+rough-road measurement

bo_002,dp_041,0.141,0.061,0.94,92.8,0.7,verify_pareto,HIGH,full vehicle NV validation

bo_003,dp_063,0.120,0.044,0.62,95.1,3.4,mixed,MEDIUM,CAE screening first

# 第10章. 可視化パネル仕様

## 10.1 パネル一覧

| panel_id | パネル名 | 主表示 | 必須フィルタ | 遷移先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 全体商品性マップ | 競合散布図、総合順位、重みプロファイル | 市場、車格、powertrain、重みプロファイル | P02 |
| P02 | 商品性→NV分解 | ウォーターフォール、属性ツリー | vehicle、scenario | P03/P04 |
| P03 | NV商品性詳細 | レーダーチャート、軸別スコア | vehicle、scenario | P05 |
| P04 | 内外騒音両立マップ | 室内静粛 vs 車外音適合余裕 | constraint_profile | P06 |
| P05 | Source/Path/Receiver寄与 | Sankey/積み上げ棒 | frequency_band、receiver_zone | P06 |
| P06 | 設計空間/Pareto | Pareto front、feasible/infeasible | variable_pair、scenario | P07 |
| P07 | BO候補・不確実性 | μ/σ/PoF/EI/候補点 | batch_id、model_version | P08 |
| P08 | 判断トレース | input/rule/evidence/output | decision_id | DR出力 |

## 10.2 P01 全体商品性マップ

横軸: 価格/保有コストスコア

縦軸: 全体商品性スコア

色: powertrain

サイズ: 航続距離または市場関心度

ラベル: 車種名

目的は、NV比較の前に、車両全体の商品性ポジションを示すこと。

## 10.3 P02 商品性→NV分解

全体商品性スコア

- 価格/TCO

- 航続/電費

- 充電体験

- NV/乗り心地/上質感 ← クリック

- HMI

- 走り/操安

- 安全/品質

NVが全体の何割を占め、どの顧客価値に効くかを見せる。

## 10.4 P04 内外騒音両立マップ

内側静粛スコア ↑

100 |                          ★ dp_042  μ=96  σ=3   feasible

95 |                    ● dp_031  μ=92  σ=6   feasible

90 |              ○ obs_017

85 |        ○ obs_008                 △ cand_003  explore

80 |  ○ obs_002         ○ obs_011

75 |

+--------------------------------------------------------→ 車外音適合余裕

-2 dB             0 dB              +2 dB            +4 dB

記号:

○ 実測点

● 予測高得点点

△ BO追加候補

★ Pareto候補

## 10.5 P07 BO候補マップ

横軸: seal_lip_height

縦軸: motor_mount_stiffness_z

背景色: pred_mu

等高線: prob_feasible

点の大きさ: acquisition value

点の濃さ: pred_sigma

表示する説明文例:

> cand_003は、車外法規境界近傍で不確実性が高く、かつ内側静粛性の改善期待があるため、追加実験候補として優先する。

# 第11章. 追加ディレクトリ構成

nv_ai_workbench/

README.md

AGENT.md

ROOTMAP.md

scenarios/

scenario_001_premium_ev_crossover/

00_scope/

scope_definition.yaml

evidence_policy.md

01_overall_product/

attribute_tree.csv

weight_profiles.csv

overall_benchmark_score.csv

overall_to_nv_map.csv

benchmark_public_evidence.csv

02_nv_product/

metric_catalog.csv

target_curve.csv

nv_product_value_map.csv

nv_benchmark_score.csv

nv_score_conversion_rule.csv

03_surrogate_optimization/

design_variables.csv

design_points.csv

measured_responses.csv

spr_contrib.csv

surrogate_predictions.csv

pareto_front.csv

bayes_candidates.csv

uncertainty_grid.csv

optimization_objectives.csv

optimization_constraints.csv

04_trace/

evidence_map.md

decision_trace.csv

assumption_log.md

model_card.md

05_output/

exec_summary.md

dr_slide_outline.md

visualization_spec.md

# 第12章. サンプルCSVデータ仕様

この章では、Claude Codeに生成させるためのサンプルCSV仕様と行例を示す。値はデモ用仮値であり、`source_class` や `status` で明示する。

## 12.1 attribute_tree.csv

node_id,parent_id,node_name,domain,default_weight,is_leaf,score_rule_ref,note

product_total,,全体商品性,overall,1.00,0,,root

oa_price_tco,product_total,価格・保有コスト,overall,0.20,1,overall_weighted,EV購入障壁として重要

oa_range_eff,product_total,航続距離・電費,overall,0.20,1,overall_weighted,EV/HEV商品性の主要軸

oa_charging,product_total,充電体験,overall,0.15,1,overall_weighted,EV選定上重要

oa_nv_refinement,product_total,NV・乗り心地・上質感,overall,0.15,0,overall_weighted,NVドメインの入口

oa_hmi,product_total,HMI・使い勝手,overall,0.10,1,overall_weighted,UI/音声操作含む

oa_dynamics,product_total,走り・操安,overall,0.10,1,overall_weighted,NV制約と衝突

oa_safety_quality,product_total,安全・品質,overall,0.10,1,overall_weighted,異音/品質感含む

nv_rear_conversation,oa_nv_refinement,後席会話性,nv,0.22,1,nv_score,高速路の会話しやすさ

nv_long_distance_fatigue,oa_nv_refinement,長距離疲労低減,nv,0.20,1,nv_score,長距離巡航の疲れにくさ

nv_rough_road_refinement,oa_nv_refinement,荒れ路上質感,nv,0.22,1,nv_score,荒れ路でのこもり/圧迫感

nv_ev_quietness,oa_nv_refinement,EV/HEVらしい静けさ,nv,0.16,1,nv_score,異音やモーター音の浮き上がり

nv_sound_quality,oa_nv_refinement,音の質感,nv,0.12,1,nv_score,トーナリティ/ラウドネス

nv_inside_outside_balance,oa_nv_refinement,内外騒音両立,nv,0.08,1,nv_score,車外音法規と車内静粛

## 12.2 weight_profiles.csv

profile_id,market,price_tco,range_eff,charging,nv_refinement,hmi_usability,dynamics,safety_quality,status,note

std_jp_ev,JP,0.20,0.20,0.15,0.15,0.10,0.10,0.10,placeholder,日本向け標準EV検討層

premium_comfort,JP,0.12,0.16,0.12,0.25,0.10,0.10,0.15,placeholder,快適性重視プレミアム層

performance_ev,JP,0.12,0.18,0.12,0.12,0.10,0.26,0.10,placeholder,走り重視EV層

family_longdrive,JP,0.15,0.20,0.15,0.22,0.08,0.08,0.12,placeholder,家族長距離移動層

## 12.3 benchmark_public_evidence.csv

vehicle_id,vehicle_name,metric_id,value,unit,protocol_id,source_class,comparability_class,evidence_confidence,source_note

modely_2026,Tesla Model Y,cabin_cruise_spl_100kph,68,dBA,cd_70mph,instrumented,B,0.90,公開実測比較

modely_2026,Tesla Model Y,cabin_cruise_loudness,23,sone,cd_70mph,instrumented,B,0.90,公開実測比較

ioniq5_2025,Hyundai IONIQ 5,cabin_cruise_spl_100kph,67,dBA,cd_70mph,instrumented,B,0.90,公開実測比較

ioniq5_2025,Hyundai IONIQ 5,cabin_cruise_loudness,21,sone,cd_70mph,instrumented,B,0.90,公開実測比較

byd_han,BYD Han,highway_noise_claim_120kph,62,dBA,oem_120kph,manufacturer_claim,C,0.55,メーカー公称/公式訴求

crv_ehev,Honda CR-V e:HEV,cabin_cruise_spl_100kph,68,dBA,cd_70mph,instrumented,B,0.85,公開実測参考

honda_enx2_demo,Honda E:NX2 demo,rear_boom_lf_dba,53.2,dBA,demo_rough_40kph,assumption,D,0.50,デモ用仮定

## 12.4 overall_benchmark_score.csv

vehicle_id,price_tco,range_eff,charging,nv_refinement,hmi_usability,dynamics,safety_quality,overall_score,weight_profile,score_basis

modely_2026,9.0,9.2,9.5,7.3,9.0,8.2,8.0,8.58,std_jp_ev,public+assumption

ioniq5_2025,7.4,7.5,8.8,8.4,8.2,7.5,8.0,7.93,std_jp_ev,public+assumption

byd_han,8.4,7.4,7.2,7.2,7.0,8.0,7.2,7.56,std_jp_ev,public+assumption

honda_enx2_demo,7.5,7.8,7.2,7.0,7.3,7.4,8.0,7.45,std_jp_ev,demo_assumption

## 12.5 metric_catalog.csv

metric_id,metric_name_ja,domain,unit,direction,protocol_id,receiver_zone,source_cluster,psychoacoustic_flag,regulation_flag,must_have_flag

cabin_cruise_spl_100kph,室内巡航騒音,NV_interior,dBA,lower,cd_70mph_proxy,driver_ear,road_wind,0,0,1

cabin_cruise_loudness,室内巡航ラウドネス,NV_interior,sone,lower,cd_70mph_proxy,driver_ear,road_wind,1,0,1

rear_road_noise_dba,後席ロードノイズ,NV_interior,dBA,lower,coarse_80kph,rear,road,0,0,1

rear_boom_lf_dba,後席低周波こもり,NV_interior,dBA,lower,rough_40kph,rear,road_body,0,0,1

wind_noise_dba,風切り音,NV_interior,dBA,lower,highway_120kph,driver_ear,wind,0,0,1

motor_whine_dba,モーター高周波音,NV_interior,dBA,lower,accel_60kph,cabin,motor,0,0,1

motor_whine_tonality,モータートーナリティ,NV_interior,tu,lower,accel_60kph,cabin,motor,1,0,1

harshness_5pt,ハーシュネス官能,NV_ride,pt,higher,bump_passage,occupant,road,0,0,1

rear_conversation_ai,後席会話性,NV_usability,index,higher,highway_100kph,rear,all,0,0,1

passby_noise_r51,通過騒音,NV_exterior,dBA,lower,un_r51,outside,powertrain_tire,0,1,1

avas_r138_compliance,AVAS適合,NV_exterior,bool,higher,un_r138,outside,avas,0,1,1

mass_delta_kg,重量増減,side_effect,kg,lower,design_calc,vehicle,all,0,0,0

cost_delta_usd,コスト増減,side_effect,USD,lower,design_calc,vehicle,all,0,0,0

energy_whpkm,電費,side_effect,Wh/km,lower,vehicle_energy,vehicle,all,0,0,0

handling_score,操安スコア,side_effect,pt,higher,vehicle_dynamics,vehicle,chassis,0,0,1

## 12.6 target_curve.csv

scenario_id,metric_id,score_rule_type,fail_value,target_value,delight_value,neutral_value,weight_in_domain,source_basis,notes

premium_ev_jp_v1,cabin_cruise_spl_100kph,lower_is_better_must_have,69.5,66.5,64.8,68.0,0.12,public_based_placeholder,公開値起点の仮置き

premium_ev_jp_v1,cabin_cruise_loudness,lower_is_better_must_have,25.0,21.0,18.5,23.0,0.10,public_based_placeholder,sone

premium_ev_jp_v1,rear_road_noise_dba,lower_is_better_must_have,63.0,61.0,59.5,62.0,0.14,prior_requirement,後席高速路

premium_ev_jp_v1,rear_boom_lf_dba,lower_is_better_must_have,54.0,52.0,50.0,53.0,0.16,prior_requirement,荒れ路低周波

premium_ev_jp_v1,wind_noise_dba,lower_is_better_must_have,66.5,65.0,63.0,65.5,0.10,prior_requirement,120km/h想定

premium_ev_jp_v1,motor_whine_dba,lower_is_better_must_have,47.0,45.0,43.5,46.0,0.08,prior_requirement,EV音

premium_ev_jp_v1,motor_whine_tonality,lower_is_better_must_have,0.22,0.14,0.08,0.16,0.06,psychoacoustic_assumption,トーナリティ

premium_ev_jp_v1,harshness_5pt,higher_is_better_delight,3.2,4.0,4.5,3.6,0.12,prior_requirement,官能値

premium_ev_jp_v1,rear_conversation_ai,higher_is_better_delight,0.42,0.55,0.63,0.50,0.12,ai_metric_assumption,会話性

premium_ev_jp_v1,passby_noise_r51,lower_is_better_must_have,72.0,71.0,70.0,71.5,0.06,regulation_placeholder,市場別に更新

premium_ev_jp_v1,avas_r138_compliance,binary_gate,0,1,1,1,0.04,regulation_placeholder,非適合なら除外

## 12.7 design_variables.csv

var_id,subsystem,layer,var_type,unit,lower_bound,upper_bound,cost_sensitivity,weight_sensitivity,linked_path,default_value

玻璃_grade,glass,path,categorical,grade,1,3,0.70,0.40,wind_path,2

seal_lip_height,door_seal,path,continuous,mm,8,14,0.30,0.05,wind_path,10.5

a_pillar_reinf,body,path,categorical,level,0,2,0.40,0.30,wind_body_path,1

tire_resonator_vol,wheel_tire,source_path,continuous,L,0,2.5,0.50,0.20,tire_cavity_path,1.2

tire_rolling_resistance,tire,source,continuous,index,0.8,1.2,0.20,0.00,road_source,1.0

dash_insulator_gsm,insulation,path_receiver,continuous,g/m2,600,1400,0.40,0.70,dash_path,950

underfloor_absorber_gsm,absorber,receiver,continuous,g/m2,0,600,0.30,0.60,floor_receiver,300

motor_mount_stiffness_z,mount,path,continuous,N/mm,12000,26000,0.20,0.10,motor_mount_path,18500

subframe_bushing_loss_factor,bushing,path,continuous,ratio,0.05,0.30,0.20,0.05,road_body_path,0.14

undercover_type,aero,source_path,categorical,type,A,C,0.30,0.20,underbody_wind_path,B

avas_sound_profile_id,avas,source,categorical,id,1,5,0.10,0.00,avas_source,3

## 12.8 design_points.csv

design_point_id,scenario_id,glass_grade,seal_lip_height,a_pillar_reinf,tire_resonator_vol,tire_rolling_resistance,dash_insulator_gsm,underfloor_absorber_gs

m,motor_mount_stiffness_z,subframe_bushing_loss_factor,undercover_type,avas_sound_profile_id

obs_001,premium_ev_jp_v1,2,10.5,1,1.2,1.00,950,300,18500,0.14,B,3

obs_002,premium_ev_jp_v1,2,11.0,1,1.6,1.05,1000,350,18000,0.18,B,3

obs_003,premium_ev_jp_v1,3,12.0,1,1.8,1.08,1100,400,17000,0.20,C,3

obs_004,premium_ev_jp_v1,1,9.0,0,0.6,0.92,800,150,22000,0.09,A,2

obs_005,premium_ev_jp_v1,3,13.5,2,2.2,1.12,1300,500,16000,0.25,C,4

obs_006,premium_ev_jp_v1,2,10.0,1,1.0,0.88,900,250,21000,0.12,B,2

dp_041,premium_ev_jp_v1,3,12.5,1,2.0,1.02,1150,420,17500,0.22,C,3

dp_042,premium_ev_jp_v1,3,13.0,2,2.1,1.05,1200,450,16800,0.24,C,4

dp_052,premium_ev_jp_v1,2,11.8,2,1.9,0.96,1050,380,18200,0.21,B,4

dp_063,premium_ev_jp_v1,3,13.8,2,2.4,1.10,1350,560,15500,0.28,C,5

## 12.9 measured_responses.csv

design_point_id,test_id,cabin_spl_dba,cabin_sone,rear_road_noise_dba,rear_boom_lf_dba,wind_noise_dba,motor_whine_dba,motor_tonality,passby_dba,ai_score,har

shness_5pt,energy_whpkm,mass_delta_kg,cost_delta_usd,handling_score

obs_001,test_001,67.4,22.1,61.8,53.2,64.9,45.6,0.15,70.2,0.53,3.8,171,3.2,118,7.4

obs_002,test_002,66.8,21.3,61.2,52.6,64.5,45.1,0.13,70.0,0.56,4.0,172,4.0,140,7.2

obs_003,test_003,65.8,20.1,60.5,51.8,63.7,44.6,0.11,69.8,0.59,4.2,174,5.5,210,6.9

obs_004,test_004,68.6,24.0,62.5,54.4,66.2,46.5,0.19,70.5,0.48,3.4,168,1.0,60,7.8

obs_005,test_005,64.9,18.9,59.7,50.8,63.0,44.0,0.09,69.4,0.64,4.5,177,7.2,280,6.5

obs_006,test_006,67.9,22.8,62.0,53.6,65.2,46.0,0.16,70.3,0.51,3.6,167,2.4,95,7.9

## 12.10 surrogate_predictions.csv

design_point_id,metric_id,pred_mu,pred_sigma,pred_lower,pred_upper,prob_feasible,score_mu,score_sigma,model_version,training_data_count,local_data_density

dp_041,cabin_cruise_spl_100kph,65.6,0.7,64.2,67.0,0.94,88.0,4.2,gp_v1_3,6,0.62

dp_041,rear_boom_lf_dba,51.4,0.6,50.2,52.6,0.86,86.0,5.0,gp_v1_3,6,0.60

dp_041,energy_whpkm,169.0,1.4,166.2,171.8,0.92,82.0,3.0,gp_v1_3,6,0.62

dp_042,cabin_cruise_spl_100kph,64.9,0.9,63.1,66.7,0.90,94.0,5.0,gp_v1_3,6,0.42

dp_052,cabin_cruise_spl_100kph,65.4,1.8,61.8,69.0,0.81,91.4,9.8,gp_v1_3,6,0.25

dp_063,cabin_cruise_spl_100kph,64.2,2.4,59.4,69.0,0.62,96.5,12.0,gp_v1_3,6,0.12

## 12.11 pareto_front.csv

solution_id,design_point_id,nv_score,overall_utility,energy_whpkm,mass_delta_kg,cost_delta_usd,passby_margin_db,handling_score,feasible_flag,rank,selection

_note

pf_001,dp_041,92.8,88.1,169,4.5,140,1.8,7.1,1,1,バランス最良候補

pf_002,dp_042,96.0,87.4,172,5.8,190,1.7,6.8,1,1,NV重視候補

pf_003,dp_052,91.4,88.6,168,3.9,130,1.2,7.3,1,1,追加検証価値あり

pf_004,dp_063,97.2,84.0,176,7.6,290,0.8,6.2,1,1,NV最良だが副作用大

## 12.12 bayes_candidates.csv

candidate_id,design_point_id,acq_value,expected_hv_gain,prob_feasible,predicted_nv_score,predicted_sigma,reason_code,priority,recommended_test

bo_001,dp_052,0.184,0.072,0.81,91.4,2.1,explore_boundary,HIGH,TPA+rough-road measurement

bo_002,dp_041,0.141,0.061,0.94,92.8,0.7,verify_pareto,HIGH,full vehicle NV validation

bo_003,dp_063,0.120,0.044,0.62,95.1,3.4,mixed,MEDIUM,CAE screening first

bo_004,dp_042,0.110,0.040,0.90,96.0,0.9,exploit,HIGH,confirm interior/exterior balance

## 12.13 uncertainty_grid.csv

x_var,y_var,x_value,y_value,target_metric,pred_mu,pred_sigma,n_obs_local,region_label

seal_lip_height,motor_mount_stiffness_z,10.0,18000,cabin_cruise_spl_100kph,66.8,0.8,3,known

seal_lip_height,motor_mount_stiffness_z,11.0,18200,cabin_cruise_spl_100kph,66.1,1.9,2,boundary

seal_lip_height,motor_mount_stiffness_z,12.0,17500,cabin_cruise_spl_100kph,65.2,1.2,2,promising

seal_lip_height,motor_mount_stiffness_z,13.0,16800,cabin_cruise_spl_100kph,64.8,2.6,1,uncertain_promising

seal_lip_height,motor_mount_stiffness_z,14.0,15500,cabin_cruise_spl_100kph,64.0,3.5,0,unknown_high_uncertainty

## 12.14 decision_trace.csv

trace_id,scenario_id,step_no,step_name,input_ref,rule_ref,evidence_ref,assumption_text,calculation_text,output_ref,confidence,human_review_required

DT_001,premium_ev_jp_v1,10,全体商品性評価,overall_benchmark_score.csv,overall_weighted,EVD_JDP_EVX,全体商品性は7軸で評価,weighted_sum,overall_rank,0.78,true

DT_002,premium_ev_jp_v1,20,NVドメイン抽出,attribute_tree.csv,domain_drilldown,EVD_SCOPE,NVは全体商品性の一部として扱う,nv_domain_selected,P02,0.90,false

DT_003,premium_ev_jp_v1,30,NV目標線生成,target_curve.csv,score_curve,EVD_CAD_DBA,fail-target-delightで変換,score_curve_loaded,nv_score_rules,0.75,true

DT_004,premium_ev_jp_v1,40,SPR寄与分解,spr_contrib.csv,spr_rule,EVD_HONDA_WHEEL,後席こもりはroad-body経路寄与が大きい,contribution_ranked,P05,0.66,true

DT_005,premium_ev_jp_v1,50,サロゲート予測,surrogate_predictions.csv,gp_predict,EVD_BO_REVIEW,GPでμ/σ/PoFを算出,pred_mu_sigma,P07,0.70,true

DT_006,premium_ev_jp_v1,60,Pareto候補抽出,pareto_front.csv,pareto_rule,EVD_MOO,制約内で非劣解を抽出,nondominated_sort,P06,0.72,true

DT_007,premium_ev_jp_v1,70,BO候補選定,bayes_candidates.csv,cei_qnehvi,EVD_CBO,有望かつ不確実な領域を提案,acq_rank,bo_001,0.68,true

# 第13章. Claude Code作業指示

以下をそのままClaude Codeに渡す。

あなたはNV開発AIワークベンチの実装担当です。

既存ワークベンチに対して、全体商品性→NV→サロゲート最適化→ベイズ最適化の導線を追加してください。

目的:

- NVだけを切り出した評価ではなく、車両全体商品性からNVドメインへドリルダウンできるようにする。

- NVサロゲートモデルを使い、設計変数変更時の車内騒音、車外騒音、重量、電費、操安、コスト、商品性スコアの変化を可視化する。

- Pareto FrontとBayesian Optimizationを使い、有望領域とデータ不足領域、追加検証候補を可視化する。

作成するディレクトリ:

scenarios/scenario_001_premium_ev_crossover/

00_scope/

01_overall_product/

02_nv_product/

03_surrogate_optimization/

04_trace/

05_output/

作成する主要CSV:

- attribute_tree.csv

- weight_profiles.csv

- overall_benchmark_score.csv

- overall_to_nv_map.csv

- benchmark_public_evidence.csv

- metric_catalog.csv

- target_curve.csv

- design_variables.csv

- design_points.csv

- measured_responses.csv

- spr_contrib.csv

- surrogate_predictions.csv

- pareto_front.csv

- bayes_candidates.csv

- uncertainty_grid.csv

- decision_trace.csv

実装する画面:

P01 全体商品性マップ

P02 商品性→NV分解

P03 NV商品性詳細

P04 内外騒音両立マップ

P05 SPR寄与分解

P06 設計空間/Pareto

P07 BO候補・不確実性

P08 判断トレース

重要な実装条件:

1. 全てのスコアは目標線または重みから計算されること。

2. source_class, comparability_class, confidenceを表示できること。

3. must_have_flagが未達の場合、basic_failを出すこと。

4. サロゲート予測ではpred_mu, pred_sigma, prob_feasibleを表示すること。

5. BO候補にはreason_codeを出し、なぜ追加検証すべきか説明すること。

6. デモ用仮値は必ずplaceholderまたはassumptionとして扱うこと。

7. 判断結果はdecision_trace.csvに記録すること。

# 第14章. 完成判定基準

## 14.1 データ構造

全体商品性からNVへドリルダウンできる

NVメトリクスが物理値、心理音響、官能、車外音、副作用に分かれている

目標線とスコア変換がCSVで追える

公開値、実測値、公称値、仮定値が区別できる

サロゲート予測値にμ、σ、PoFがある

Pareto候補とBO候補が別ファイルで出る

## 14.2 可視化

全体商品性マップでTesla/Hyundai/BYD/Hondaの立ち位置が説明できる

NVドメインではHyundaiが快適性/NVで強いが、総合商品性とは別軸であることが分かる

内外騒音両立マップで車内静粛性と車外音の関係が見える

SPR寄与でどこを対策すべきか説明できる

Pareto FrontでNVと重量/電費/操安/コストのトレードオフが見える

BO候補で有望領域とデータ不足領域が見える

## 14.3 判断トレース

どの入力ファイルを使ったか分かる

どのルールでスコア化したか分かる

どの根拠に基づくか分かる

どの仮定が入っているか分かる

人間レビューが必要な箇所が分かる

# 第15章. 未充足情報と今後の追加調査

## 15.1 未充足情報

| 項目 | 現状 | 今後必要なもの |
| --- | --- | --- |
| 顧客重み | サンプル仮値 | 顧客調査・商品企画判断 |
| Honda自車目標値 | 仮値 | 社内目標値/要求値 |
| 設計変数レンジ | 仮値 | 実設計可能範囲 |
| 競合同一条件実測 | 不足 | 同一路面/同タイヤ/同速度実測 |
| 車外騒音法規値 | 概念レベル | 市場別R51/R138細則 |
| BOモデル精度 | デモ仮定 | 実データでの検証 |
| SPR寄与 | サンプル | TPA/CAE/実測による根拠 |

## 15.2 本番化時の注意

デモ値は実車性能を表すものではない

メーカー公称値と独立実測値は同列に扱わない

サロゲートモデルは外挿に弱い

不確実性が高い領域は意思決定ではなく追加検証候補として扱う

法規値は市場別に更新する

顧客重みは関係者合意が必要

# 第16章. 主要参考ソース一覧

以下は本書で参照した主要ソースのリストである。Word手順書ではURLを残し、Claude Code側の `evidence_map.md` では evidence_id を付与して管理する。

J.D. Power EVX Ownership Study: https://www.jdpower.com/business/press-releases/2026-us-electric-vehicle-experience-evx-ownership-study

J.D. Power EVC Study: https://www.jdpower.com/business/press-releases/2026-us-electric-vehicle-consideration-evc-study

JATO Japan electrification trends: https://www.jato.com/resources/news-and-insights/japans-automotive-electrification-trends-2025-h1

Car and Driver Model Y vs IONIQ 5 comparison: https://www.caranddriver.com/reviews/comparison-test/a68881653/2026-tesla-model-y-vs-2025-hyundai-ioniq-5-comparison-test/

Car and Driver measuring vehicle interior noise and sones: https://www.caranddriver.com/features/a69838905/measuring-vehicle-interior-noise-sones/

Tesla new Model Y: https://www.tesla.com/learn/introducing-new-model-y

Tesla Supercharger: https://www.tesla.com/supercharger

Hyundai IONIQ 5 performance: https://www.hyundai.com/eu/en/models/ioniq5/performance.html

BYD Han: https://www.byd.com/eu/electric-cars/han

BYD Han regional page: https://www.byd.com/ps/car/han

Honda Active Noise Cancellation: https://global.honda/en/tech/Active_Noise_Cancellation_ANC/

Honda Noise-reducing Wheels: https://global.honda/en/tech/Noise-reducing_Wheels/

Honda e:HEV next generation: https://global.honda/en/tech/Honda_eHEV_next_generation/

Honda R&D facilities NV bench: https://global.honda/en/tech/serial/Hondas_RandD_Facilities_part06/

Lexus LM technology: https://global.toyota/en/newsroom/lexus/39084541.html

Bayesian NVH metamodels: https://arxiv.org/abs/2207.02120

TPA / path ranking related paper: https://arxiv.org/abs/2006.12368

BIW NVH lightweight multi-objective optimization: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/16878132231220351

Bayesian optimization review: https://www.cs.ox.ac.uk/people/nando.defreitas/publications/BayesOptLoop.pdf

Constrained Bayesian Optimization Review: https://documentserver.uhasselt.be/bitstream/1942/45255/1/Constrained%20Bayesian%20Optimization_%20A%20Review.pdf

Nature constrained BO / qNEHVI related: https://www.nature.com/articles/s41524-024-01274-x

Ono Sokki sound quality evaluation: https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/newreport/soundquality/soundquality_1.htm

Ono Sokki acoustic metrics: https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/products/keisoku/data/os_ds/os0525.htm

Toyota CRDL Articulation Index paper: https://www.tytlabs.co.jp/en/english/review/rev391epdf/e391_004hoshino.pdf

UNECE R138: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2017/R138r1e.pdf

MLIT AVAS related: https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000220.html

# 付録A. 今回Deep Research内容の統合全文

以下は、今回の包括調査内容を、手順書にそのまま残せる粒度で統合した本文である。

## A.1 エグゼクティブサマリ

今回ワークベンチに追加すべき中核は、NV単独の静粛性評価画面ではなく、全体商品性の上位レイヤーからNVへブレイクダウンできる二層構造である。理由は明快で、EV/電動化商品の顧客評価は、航続・電費、充電、価格、使い勝手、安全/品質、走りと並んでNVが効く構造であり、NVだけを切り出すと「なぜその車が上位なのか」が読み解けなくなるためである。

公開根拠で見ると、Hyundaiが商品性全体で常に最上位というより、NV/快適性/HMI/急速充電で強いという整理が妥当である。Teslaは航続、効率、価格、充電ネットワークで強い。一方でIONIQ 5は快適性、乗り味、直感的UI、急速充電で強みがあり、NV/快適性ドメインではベンチマークとして扱いやすい。

NVサロゲートの実装は、Source-Path-Receiver構造を前提にした多出力サロゲートが最も価値がある。車室内騒音は source noise、sound insulation、sound absorption の三段階で抑えるという実車開発の考え方と整合する。

スコアは、計測値→目標値→魅力ライン→スコアをCSVで明示的につなぐ必要がある。dBAだけでなく、sone、loudness、sharpness、roughness、tonality、Articulation Index、官能値、法規適合量を扱う。

最適化は、NVスコア最大化だけではなく、重量、電費、操安、コスト、法規適合を制約にした多目的最適化にする。ベイズ最適化側では、GP/確率サロゲートと獲得関数を使い、未観測領域の不確実性が大きく、かつ実現可能性の高い点を追加実験候補として出す。

結論として、サンプルCSV群を作るための情報はv1として十分である。ただし本番運用には、顧客重み、社内目標値、同一プロトコルの競合実測、車外騒音の同一条件比較、実設計変数レンジが不足している。

## A.2 全体商品性からNVへ落とす設計原則

EVの顧客価値要因は、価格、航続、電費、充電、HMI、走り、安全品質、快適性/NVの複合である。NVは重要だが単独支配軸ではない。したがってワークベンチでは、上位スコアをまず見せ、NVはその内訳の一つとしてクリックで降りる構成が合理的である。

競合ポジションは、全体総合の1枚絵とNVドメイン拡大図の2枚で表現する。Teslaは全体商品性で強いが、NVドメインではHyundaiが強い領域がある。Hondaは全体中位で、荒れ路後席NV・こもり音が課題として出る構図が分かりやすい。

## A.3 NVサロゲートモデルの入出力設計

入力変数は、音源変数、伝達変数、副作用変数の3群に分ける。

音源変数: tire input, wind source, motor excitation, AVAS profile

伝達変数: glass, seal, bushing, mount, body stiffness, insulation

副作用変数: mass, cost, energy, handling, cargo loss

出力指標は4層で持つ。

物理騒音量: SPL/dBA, 周波数帯域値

知覚量: sone, loudness, sharpness, roughness, tonality

使い勝手量: Articulation Index, 会話性, 音声認識

法規/車外音量: pass-by noise, AVAS, R51/R138適合

## A.4 5つのサロゲート方向性

室内静粛サロゲート

driver-ear / rear-seatのdBA、sone、loudnessを予測する。

車外音サロゲート

低速AVASと加速通過騒音を扱う。

内外両立サロゲート

車室内を静かにしながら、外部音・法規・歩行者認知性を満たす設計を扱う。

寄与分解サロゲート

source/path/receiver別の寄与を推定し、どこを触るべきかを示す。

副作用統合サロゲート

重量、電費、操安、コスト、荷室とNVの関係を同時に出す。

## A.5 測定から目標とスコアへの変換

スコアが目標値と連動していないと絵餅になる。各メトリクスに baseline、must_have_line、target_line、delight_line、fail_line を持たせ、piecewiseにスコア変換する。

Must-have と Delight は分けて実装する。室内巡航騒音や後席ロードノイズは当たり前性能が強く、一定以上悪いと大きく減点する。sharpness、tonality、会話性などは魅力性能型の曲線で扱う。

## A.6 多目的最適化とベイズ最適化

最適化目的は、NV_domain_score と overall_product_utility の最大化、mass_delta_kg、energy_consumption_whpkm、cost_delta、passby_noise_margin_loss の最小化である。制約として handling、cargo_loss、AVAS適合、R51適合などを持つ。

ベイズ最適化は、有望領域とデータ不足領域の両方を可視化する。Gaussian Processはデータから遠い領域で不確実性を大きく出すため、explorationとexploitationのバランスを取る。

## A.7 可視化パネル仕様

パネルは、全体→NV→構成要因→次実験の順で表示する。いきなりNV Paretoを出すと、車両全体としてどうなのかという疑問が残る。

主要パネルは、全体商品性マップ、商品性→NV分解、内外騒音両立マップ、SPR寄与分解、設計空間マップ、BO候補マップである。

## A.8 CSV群と手順書章立て

CSVは作成可能な状態である。足りないのは、顧客別重み、社内目標値、同条件の競合実測、社内設計変数の真レンジである。source_class と comparability_class を多くの表に入れることが重要である。

推奨CSVは、attribute_tree、weight_profiles、benchmark_public_evidence、metric_catalog、target_curve、design_variables、design_points、measured_responses、spr_contrib、surrogate_predictions、pareto_front、bayes_candidates、uncertainty_grid、decision_traceである。

# 付録B. 前回Deep Researchレポート全文（NVデータサンプル設計仕様と根拠資料）

以下は、前回ダウンロードされたDeep Researchレポート本文を、Wordハンドオフ用に引用トークンのみ除去して収録したものである。

# NV開発AIワークベンチ用データサンプル設計仕様と根拠資料

本報告は、商品性起点 → NV要求 → 評価 → 判断のロジックを追跡でき、かつ物理値・目標・基準点 → スコア → 商品性評価が一本でつながるデモ用データを作るための根拠資料と設計仕様をまとめたものです。前提として、ここで示す競合値・ベース車値・設計変更影響値のうち、実測未入手部分は公開情報と論理補完に基づくフィクションであり、実車性能そのものを表すものではありません。添付要求書では、premium EV/HEV crossover を想定し、Honda E:NX2、Tesla Model Y、BYD Han、Hyundai IONIQ 5 を競合、CR-V e:HEV をベース車とする scenario_001 を例示し、Stepごとに必要なサンプルデータの骨格を整理しています。【出典】

## 背景と調査要約

世界の電動車市場は拡大が続いており、IEA は 2024 年の世界新車販売に占める電気自動車比率が 20%超、台数が 1,700 万台超に達したと整理しています。他方、日本市場は 2025 年上期時点で HEV 33.8% に対し BEV 1.3% にとどまり、国内商品企画の現実解は「BEV専用ロジック」ではなく、HEV と BEV をまたぐ電動車ロジックとして設計する方が自然です。したがって、ワークベンチのデータ構造も EV/HEV 共通で回り、必要に応じてエンジン由来・モーター由来の評価枝を切り替えられる形が適しています。【出典】

市場・技術の大きな流れは、「エンジン音が相対的に後退したことで、それまで埋もれていたロードノイズ、風切り音、構造伝搬音、モーター音が商品性を左右しやすくなった」ことです。Audi は Q8 e-tron について、電動車ではエンジン音が支配的ではなくなり、車輪の転動音とボディの構造伝搬音、さらに 85 km/h を超えると風音が重要になると説明しています。Honda も ANC の説明で、EV/HEV ではエンジン停止時や低回転高トルク時に低周波騒音やロードノイズが聞こえやすくなると明記しています。Hyundai も IONIQ 5 の公式ストーリーで、EV は本来静かである反面、タイヤ音や風音、細かな室内音が気になりやすいことを説明したうえで、 laminated glass による遮音を 강조しています。【出典】

OEM 各社の対策思想はかなり共通しています。Toyota/Lexus は LM で、源音を小さくする → 遮音する → 吸音するという三段の取り組みを説明し、重点対象をロードノイズと風切り音に置いています。Lexus RZ は、前後席アコースティックガラス、新断面ガラスラン、高減衰接着剤、防音材追加によって高速会話性とロードノイズ低減を狙っています。Audi は wheel arch liner、multilayer firewall、double-glazed windshield、sealed cavities、noise-reducing motor capsule といったsource / path / receiverの全部位対策を採っています。Honda 新型 CR-V は、ノイズリデューシングホイールと ANC によって「クラスを超えた静粛空間」をうたい、frequency response damper と合わせて乗り味と静粛性を同時に仕上げています。Tesla の新型 Model Y も、acoustic glass の全面採用、車体剛性・サスペンション見直しにより、road noise -22%、impact noise -20%、wind noise -20% と公式に定量化しています。【出典】

この流れから、デモデータの設計で重要なのは「単に dB を並べること」ではなく、どの音が、どの顧客価値を、どの条件で傷つけるのかを明示することです。Toyota Central R&D は車内音を「エンジン音」「こもり音」「路面からの音」「風切り音」の四要素に分け、走行条件ごとの目立ち度とバランスで評価する枠組みを示しています。さらに同系統の研究では、車内騒音の周波数特性と Articulation Index の関係から会話・認識性能を扱っており、ロードノイズは 1 kHz 以下、風切り音は 500 Hz 以上、粗れ路で支配的な成分は 200 Hz 未満が中心であることが示されています。つまり、後席会話性と低周波こもり感を別軸にし、A特性総合値一本に潰さない設計が妥当です。【出典】

音質評価の面でも、A特性音圧レベルだけでは人が感じる「大きさ」や「耳障りさ」を捉え切れません。小野測器の技術レポートは、心理音響に基づく音質評価がもともと自動車の車室内音に多く使われてきたこと、ラウドネスが ISO で規格化されていること、さらに sharpness・roughness・tonality・AI（Articulation Index）などが設計フィードバックに使えることを整理しています。Car and Driver も 2025 年末から、dBA に加えて sones を併記し始め、A特性 dB が低周波を抑え気味に扱うことと、知覚に対して直感的でないことを明示しました。したがって、デモ v1 は dBA を軸にしつつも、低周波別軸と官能別軸を必ず持たせるべきです。【出典】

## 評価軸と推奨基準線

添付要求書は、ベンチマークのスコア軸として 前席静粛性、後席静粛性（高速路）、後席静粛性（荒れ路）、こもり音の少なさ、風切り音、モーター音質、ハーシュネス の 7 軸を想定し、さらに Step 5 で前席ロードノイズ、後席ロードノイズ、後席低周波こもり、ハーシュネス官能、風切り音、モーター音の目標値を例示しています。後席ロードノイズ 58–66 dB(A)、こもり音 48–58 dB(A)、風切り音 60–68 dB(A)、競合差 1–3 dB 程度というレンジ感も要求書に示されています。ここを核に、Lexus/Audi/Honda/Tesla/Hyundai/BYD の公開設計思想を踏まえて、デモ用に 最低許容 / 目標 / 魅力ライン を下表のように推奨します。【出典】 【出典】

| 評価軸 | 主物理指標 | 官能補助指標 | 条件 | 性能タイプ | 最低許容 | 目標 | 魅力ライン |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前席静粛性 | front_road_noise_dba | front_quietness_5pt | 粗粒路 80 km/h | 当たり前＋性能 | 64.5 dB(A) | 63.0 dB(A) | 61.5 dB(A) |
| 後席静粛性 高速路 | rear_road_noise_dba | highway_conversation_5pt | 粗粒路 80 km/h | 当たり前＋性能 | 63.0 dB(A), 3.2 pt | 61.0 dB(A), 4.0 pt | 59.5 dB(A), 4.6 pt |
| 後席静粛性 荒れ路 | rear_boom_lf_dba | rough_road_quietness_5pt | パッチ路 40 km/h | 当たり前 | 54.0 dB(A), 3.2 pt | 52.0 dB(A), 4.0 pt | 50.0 dB(A), 4.6 pt |
| こもり音の少なさ | rear_boom_lf_dba | booming_annoyance_5pt | パッチ路 40 km/h | 当たり前 | 54.0 dB(A), 3.2 pt | 52.0 dB(A), 4.0 pt | 50.0 dB(A), 4.8 pt |
| 風切り音 | wind_noise_dba | wind_fluctuation_5pt | 120 km/h 定常 | 性能＋魅力 | 66.5 dB(A), 3.2 pt | 65.0 dB(A), 4.0 pt | 63.0 dB(A), 4.6 pt |
| モーター音質 | motor_noise_dba | motor_tonality_5pt | 60 km/h 加速 | 性能＋魅力 | 47.0 dB(A), 3.2 pt | 45.0 dB(A), 4.0 pt | 43.5 dB(A), 4.6 pt |
| ハーシュネス | ride_harshness_5pt | 任意で seat_rail_peak_accel_z | 段差通過 | 当たり前＋性能 | 3.5 pt, 物理値未指定 | 4.0 pt, 物理値未指定 | 4.5 pt, 物理値未指定 |

この表のポイントは四つあります。第一に、後席高速路と後席荒れ路を分けたことです。前者は会話しやすさ、後者は頭に響く圧迫感や不快な床/後席入力を扱うため、顧客価値が異なります。第二に、こもり音は荒れ路静粛性の一部ではあるものの、判断ロジック上は独立ゲートにした方が説明しやすいことです。第三に、風切り音は会話の邪魔をしないか、変動感が耳障りでないかまで含めることです。第四に、モーター音質とハーシュネスは物理値だけで閉じないことです。Lexus RZ のように BEV の走行サウンドは「静かならよい」だけでなく、運転感覚と調和しているかが問われますし、ハーシュネスは主観値が先行しやすいためです。【出典】

さらに、顧客価値との対応は下記のように置くと、当たり前性能と魅力性能の両方を見失いません。要求書の商品価値記述とも整合しやすい置き方です。【出典】

| customer_value_id | 顧客価値 | importance_1_5 | kano_type | 主対応軸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV01 | 後席で自然に会話できる | 5 | must_be | 後席静粛性 高速路、風切り音 |
| CV02 | 荒れ路でも頭に響く圧迫感が少ない | 5 | must_be | 後席静粛性 荒れ路、こもり音 |
| CV03 | 長距離でも疲れにくい | 5 | performance | 後席静粛性 高速路、風切り音、前席静粛性 |
| CV04 | EV/HEV 特有の嫌な音が浮き上がらない | 4 | attractive | モーター音質、こもり音 |
| CV05 | 段差でガツンと来ず上質にいなす | 4 | must_be | ハーシュネス |
| CV06 | 静かなだけでなく走りの一体感がある | 4 | attractive | モーター音質、前席静粛性 |
| CV07 | 前席もクラス上位の静かさがある | 3 | performance | 前席静粛性 |

## スコア変換ルール

デモでは、物理値 → 軸スコア 1–10 → 商品性スコアを必ず機械可読にします。最も扱いやすいのは、「最低許容=5点、目標=8点、魅力ライン=10点、さらに劣化側の worst line を 1点」とする四点補間です。3 dB の差は音響エネルギーとしては 50%差に相当し、メディア評価でも「大きな改善」として扱われるため、1–3 dB を競合差の主レンジ、3 dB 超を別格差として扱う設計がデモではわかりやすいです。加えて、A特性 dB は低周波の圧迫感を十分に表さないため、低周波別軸または 官能補助値を混ぜる前提にします。【出典】

物理値が「小さいほど良い」指標の基本式は、次の区分線形で十分です。

if x <= delight:

score = 10

elif delight < x <= target:

score = 10 - 2 * (x - delight) / (target - delight)

elif target < x <= minimum:

score = 8 - 3 * (x - target) / (minimum - target)

elif minimum < x <= worst:

score = 5 - 4 * (x - minimum) / (worst - minimum)

else:

score = 1

物理値が「大きいほど良い」指標は逆向きに適用します。官能の 1–5 段階は、デモ v1 では平均値をそのまま使い、

score_subj = 1 + 2.25 * (rating_1to5 - 1)

で 1–10 に写像すれば十分です。Honda E:NX2 の仮値を例にすると、後席高速路で `rear_road_noise_dba=61.8`、`highway_conversation_5pt=3.8` のとき、物理スコアは 6.8、官能スコアは 7.3 となり、`axis_score = 0.8*6.8 + 0.2*7.3 = 6.9` になります。これで「値としては軽微な 0.8 dB 差でも、高重要度軸なら優先課題になる」という説明がしやすくなります。【出典】

軸スコアの混合重みは、初版では次の既定値を推奨します。

| 評価軸 | physical_weight | subjective_weight | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前席静粛性 | 1.0 | 0.0 | v1 は物理一本で十分 |
| 後席静粛性 高速路 | 0.8 | 0.2 | 会話性を少し混ぜる |
| 後席静粛性 荒れ路 | 0.6 | 0.4 | 体感差が大きいので官能寄り |
| こもり音の少なさ | 0.7 | 0.3 | LF 物理と圧迫感を併用 |
| 風切り音 | 0.8 | 0.2 | 変動感や耳障りさを補足 |
| モーター音質 | 0.5 | 0.5 | 物理と音色の半々 |
| ハーシュネス | 0.0 | 1.0 | v1 は官能主導、物理は任意 |

当たり前性能ゲートは別で持たせます。`kano_type = must_be` の軸については、主物理指標が最低許容を超えた時点で `basic_fail = TRUE` とし、軸スコアの上限を 4.9 点にキャップします。これで「平均点は悪くないのに、商品としては成立しない」という状態を論理的に表現できます。最終の商品性スコアは、`overall_product_score = Σ(axis_score × customer_importance × linkage_weight) / Σ(customer_importance × linkage_weight)` でよく、別に `must_be_pass_rate`、`attractive_axis_avg` を出しておけば、魅力性能と当たり前性能を分けて説明できます。【出典】

## データモデルとCSVスキーマ

添付要求書では、Step 4–6 の既存資産として `measurement_result.csv`、`subjective_comment.md`、`judgment_rule.yaml`、`nv_requirement_map.csv` が置かれています。したがって、新しく作るサンプルデータ群は、これらを置き換えるのではなく、前段の価値定義と後段の判断トレースを足す形にするのがよいです。つまり、`target_definition.csv` と `customer_importance.csv` が商品性起点を受け持ち、`benchmark_metric.csv` と `benchmark_score.csv` が競合比較を受け持ち、`baseline_measurement.csv` と `design_change_risk.csv` が設計判断を支え、`decision_trace.csv` と `evidence_map.md` が説明責任を担う構成です。【出典】

flowchart LR

A[市場トレンド・競合証拠] --> B[customer_importance.csv]

A --> C[product_value_map.csv]

B --> D[target_definition.csv]

C --> D

D --> E[score_conversion_rule.csv]

A --> F[benchmark_metric.csv]

F --> G[benchmark_score.csv]

H[baseline_measurement.csv] --> I[design_change_risk.csv]

D --> J[issue_ranking.csv]

E --> G

G --> J

I --> J

A --> K[evidence_map.md]

K --> L[decision_trace.csv]

D --> L

E --> L

F --> L

I --> L

この流れは、Toyota の四要素分解・Honda の源流/経路/受点の切り分け・Lexus/Audi の source/path/receiver 施策・会話性や音質指標の併用という公開実務と整合しています。【出典】

推奨スキーマは次のとおりです。`value_num` が不明な場合は `NULL` にし、`value_text` に 未指定 を入れます。`source_ref` は raw URL ではなく `EVD_***` のような evidence ID を保持します。

| ファイル | 役割 | 主キー | 必須カラム |
| --- | --- | --- | --- |
| `target_definition.csv` | 商品性から導く軸ごとの基準線 | `scenario_id + axis_id + metric_id + condition_id` | `scenario_id, product_concept_id, axis_id, metric_id, condition_id, unit, direction, minimum_line, target_line, delight_line, worst_line, axis_type, physical_weight, subjective_weight, rule_id, source_ref, note` |
| `customer_importance.csv` | 顧客価値と重要度 | `scenario_id + customer_value_id` | `scenario_id, customer_value_id, customer_statement, importance_1_5, kano_type, target_customer, note, source_ref` |
| `product_value_map.csv` | 顧客価値と評価軸の結び付け | `scenario_id + customer_value_id + axis_id` | `scenario_id, customer_value_id, axis_id, linkage_weight, gate_rule, note, source_ref` |
| `score_conversion_rule.csv` | 指標別の 1–10 変換ルール | `rule_id` | `rule_id, metric_id, direction, formula_type, minimum_line, target_line, delight_line, worst_line, unit, cap_rule, formula_expression, note` |
| `benchmark_metric.csv` | 競合・ベース車の元指標 | `vehicle_id + metric_id + condition_id` | `vehicle_id, benchmark_class, metric_id, condition_id, value_num, value_text, unit, estimation_method, confidence, source_ref, note` |
| `benchmark_score.csv` | 競合・ベース車の軸スコア | `vehicle_id + axis_id` | `vehicle_id, axis_id, score_1_10, score_status, contributing_metrics, score_rule_ids, confidence, source_ref, note` |
| `baseline_measurement.csv` | 自車の基準実測/基準推定 | `scenario_id + vehicle_id + metric_id + condition_id + sample_id` | `scenario_id, vehicle_id, metric_id, condition_id, value_num, value_text, unit, test_date, location, sensor_position, method, source_ref, note` |
| `design_change_risk.csv` | 設計変更による影響予測 | `change_id + metric_id` | `change_id, subsystem, change_summary, metric_id, delta_min, delta_mode, delta_max, delta_unit, impact_direction, uncertainty, evidence_strength, source_ref, rationale, validation_action` |
| `decision_trace.csv` | 判断過程のトレース | `trace_id` | `trace_id, scenario_id, step_no, step_name, input_ref, rule_ref, evidence_ref, assumption_text, calculation_text, output_ref, confidence, human_review_required` |
| `evidence_map.md` | 証拠と仮説の辞書 | markdown section id | `evidence_id, claim, source, interpretation, mapped_objects, confidence, last_checked` を項目化して記述 |

評価指標 ID は、最低限これだけ揃えばデモが回ります。 `M01 front_road_noise_dba` / `M02 rear_road_noise_dba` / `M03 rear_boom_lf_dba` / `M04 wind_noise_dba` / `M05 motor_noise_dba` / `M06 ride_harshness_5pt` / `M07 highway_conversation_5pt` / `M08 rough_road_quietness_5pt` / `M09 booming_annoyance_5pt` / `M10 wind_fluctuation_5pt` / `M11 motor_tonality_5pt`。 拡張版では、会話性と音質の説明力を上げるために `M12 articulation_index_pct`、`M13 loudness_sone`、`M14 sharpness_acum`、`M15 roughness_asper` を追加するのが良いです。Toyota CRDL と音質評価の一般技術資料の両方が、Articulation Index・loudness・sharpness・roughness・tonality の有効性を示しています。【出典】

## 競合仮数値案と根拠メモ

下表は、競合 4 車 + ベース車 のデモ用仮数値案です。ここでの値は、要求書で示された目標値・レンジ感・望ましいレーダー形状を核にし、各社の公開技術情報と車格・商品ポジション・メディア計測レンジを使って補完したものです。実測ではありません。 特に「Honda は全体 2–3 位だが後席荒れ路が弱い」「Tesla は風切り音が強い」「BYD は一部高速度では強いが後席荒れ路は弱い」といった凸凹は、公開情報だけでなく要求書のデモ要求も反映しています。【出典】 【出典】

| 車両 | 前席ロード 80km/h | 後席ロード 80km/h | 後席低周波こもり 40km/h | 風切り音 120km/h | モーター音 60km/h加速 | ハーシュネス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ベース車 CR-V e:HEV | 64.4 dB(A) | 62.6 dB(A) | 54.3 dB(A) | 66.4 dB(A) | 未指定 | 3.6 pt |
| Honda E:NX2 | 63.2 dB(A) | 61.8 dB(A) | 53.2 dB(A) | 64.9 dB(A) | 45.6 dB(A) | 3.8 pt |
| Tesla Model Y | 62.3 dB(A) | 61.2 dB(A) | 53.3 dB(A) | 63.8 dB(A) | 44.2 dB(A) | 3.7 pt |
| BYD Han | 63.0 dB(A) | 62.2 dB(A) | 54.1 dB(A) | 64.2 dB(A) | 44.5 dB(A) | 3.9 pt |
| Hyundai IONIQ 5 | 62.8 dB(A) | 61.0 dB(A) | 51.6 dB(A) | 64.2 dB(A) | 44.7 dB(A) | 4.3 pt |

上の元指標から、前章のルールを適用して得た 7 軸スコア例は次のとおりです。ベース車は「現状把握」、Honda E:NX2 は「競合と並べたときの自車ポジション仮説」です。

| 車両 | 前席静粛性 | 後席静粛性 高速路 | 後席静粛性 荒れ路 | こもり音の少なさ | 風切り音 | モーター音質 | ハーシュネス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ベース車 CR-V e:HEV | 5.2 | 5.7 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 未指定 | 5.6 |
| Honda E:NX2 | 7.6 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 8.1 | 7.2 | 6.8 |
| Tesla Model Y | 8.9 | 7.8 | 5.6 | 5.7 | 9.3 | 8.3 | 6.2 |
| BYD Han | 8.0 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 8.6 | 8.0 | 7.4 |
| Hyundai IONIQ 5 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 9.2 |

この表から、デモシナリオとしては Honda E:NX2 の弱点が「後席荒れ路」と「こもり音」に集中する構図が作れます。これは、要求書が意図している「判断線が見える競合チャート」と相性がよく、かつ公開技術の方向性とも矛盾しません。Audi/Lexus/Toyota が premium comfort で後席会話性と source-path-receiver の徹底を前面に出している一方、Tesla は refresh で wind/road/impact を大きく改善、Hyundai IONIQ 5 は laminated glass と乗り味の穏当さで rough-road 側に強みを持ち、BYD Han は高速度 NVH を売りにしつつも、日本向けデモでは rear rough-road の説明余地を残せます。【出典】

各車の根拠メモを簡潔に書くと、次のようになります。

Honda E:NX2 は、Honda が公開している ANC、ノイズリデューシングホイール、モーター NV ベンチ、CR-V の frequency response damper と静粛化思想を踏まえれば、全体として中上位に置くのが自然です。ただし要求書のデモ意図に沿って、後席荒れ路とこもり音を弱点として残すのが見せやすく、しかも Honda 自身がロードノイズ伝播経路解析、逆解法音源同定、SUV低周波音圧低減などを研究しているため、弱点から対策・判断へつなぎやすい構造になります。【出典】

Tesla Model Y は、2025 refresh で road / impact / wind noise を公式に 20–22% 下げ、acoustic glass と車体剛性・サスペンションを改善しているため、前席静粛性と風切り音の強者として置くのが妥当です。一方で、業界記事では車輪・タイヤ仕様による差が 3–6 dB 規模で出うるとされており、rough-road と booming は必ずしも最良でなくても不自然ではありません。【出典】

BYD Han は、BYD の公開情報で double-glazed / sound-insulating front door glass を持ち、地域公式ページでは 120 km/h で 62 dB を訴求しています。したがって高速度側、とくに風切り音や前席静粛性は高めに置けます。ただし要求書は rear-seat 側をやや弱く見せたいため、デモ上は後席荒れ路と booming を控えめにし、高速はよいが日本の粗い路面で後席快適が伸び切らないという仮説にしておくと説明しやすいです。【出典】

Hyundai IONIQ 5 は、公式ストーリーで rough road でも floor noise / vibration が目立たず、double laminated glass によって wind noise が抑えられるとされ、豪州仕様書でも acoustic laminated glass が確認できます。加えて独立計測・業界記事でも mid-60 dB 級の静かさが示されているため、後席荒れ路、こもり音、ハーシュネスのベンチマークとして置くのが最も自然です。【出典】

ベース車 CR-V e:HEV は、Car and Driver の 70 mph Cruise 計測で Honda CR-V Sport Touring hybrid が 68 dBA / 23 sones とされており、静かだが premium EV benchmark にはまだ届かない基準線として使いやすいです。しかも Honda は新型 CR-V で ANC と noise-reducing wheel を明示しているため、現実的な改善余地を示すベース値として扱いやすいです。【出典】

## 設計変更影響テンプレートと生成ワークフロー

設計変更影響のテンプレートは、点推定ではなく三点見積りで持つ方が、AI での説明や DR 用の納得感が高まります。つまり、`delta_min / delta_mode / delta_max` を持ち、同時に `uncertainty` と `validation_action` を置きます。根拠は、タイヤ/ホイール、シール、ボディ開口、吸遮音材、モーター源流などが OEM 公開情報でも明らかな主要変数だからです。Honda は wheel cavity resonance を 220 Hz 付近で抑える技術を公開し、Tesla 周辺の実測記事では wheel/tire choice で 3–6 dB の差が出うることが示され、Audi・Lexus は seal / glass / absorbent material を大きな効きどころとして扱っています。Honda のモーターベンチ記事は torque ripple がモーター音の原因になり得ることも明示しています。【出典】

| change_id | 変更案 | 主影響メトリクス | 予測デルタ | 不確実性 | 根拠メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC01 | 低転がりタイヤへ変更 | `M01 M02 M03 M06` | 後席ロード `+0.8/+1.2/+2.0 dB`、LFこもり `+0.3/+0.7/+1.0 dB`、ハーシュネス `-0.1/-0.3/-0.6 pt` | Medium | 転がり抵抗は電費に効く一方、タイヤ/路面音は EV で主役化しやすい |
| DC02 | ノイズリデューシングホイール廃止または簡素化 | `M03 M02` | 220 Hz 近傍の不快成分 `+1.0/+1.8/+2.5 dB`、後席ロード `+0.5/+1.0/+1.5 dB` | Medium | Honda 公開技術では 220 Hz 付近の気柱共鳴抑制が主目的 |
| DC03 | 後席サスブッシュ高剛性化 +20% | `M03 M06 M08` | LFこもり `+0.5/+1.0/+1.5 dB`、ハーシュネス `-0.2/-0.4/-0.7 pt` | Medium-High | low-frequency path への入力増加リスク、要TPA検証 |
| DC04 | フロア吸遮音材軽量化 -100 g/m² | `M02 M03 M04` | 後席ロード `+0.4/+0.8/+1.2 dB`、LFこもり `+0.2/+0.4/+0.6 dB`、風切り音 `0/+0.1/+0.3 dB` | Medium | source低減でなく path/receiver 側を薄くするため悪化方向 |
| DC05 | ドアシール・Aピラー・水切り形状最適化 | `M04 M02` | 風切り音 `-0.4/-0.8/-1.2 dB`、後席ロード `0/-0.1/-0.4 dB` | Medium | Audi/Toyota/Lexus が seal とピラーを強く効かせている |
| DC06 | モーター/減速機 micro-geometry 見直し | `M05 M11` | モーター音 `-0.4/-0.8/-1.5 dB`、トーナリティ `+0.1/+0.3/+0.5 pt` | High | torque ripple / gear excitation 由来、単体NVベンチと完成車相関が必要 |

Claude Code などでこの一式を生成する場合、ワークフローは「値を作る」よりも「どの証拠から、どの仮説を置き、どの式で変換したかを残す」ことが本質です。推奨手順は以下です。

入力資料を正規化

↓

evidence_map.md を生成

↓

customer_importance.csv / product_value_map.csv を生成

↓

target_definition.csv / score_conversion_rule.csv を生成

↓

benchmark_metric.csv を推定生成

↓

benchmark_score.csv を計算生成

↓

baseline_measurement.csv と design_change_risk.csv を読み込み

↓

issue_ranking.csv を生成

↓

decision_trace.csv を生成

↓

DR向け summary.md を生成

実装時のプロンプト設計は四つに分けると安定します。 ひとつめは Evidence Builder で、公開資料と要求書から `evidence_id` を振る。 ふたつめは Target & Rule Builder で、顧客価値から基準線と scoring rule を作る。 みっつめは Benchmark Synthesizer で、競合の元値を `confidence` 付きで埋める。 よっつめは Decision Tracer で、入力・根拠・式・出力のチェーンを CSV に吐かせる。 この分割は、Honda/Toyota 系の「要素分解 → 目立ち度/バランス → 対策」という進め方と、Lexus/Audi/Tesla/Hyundai の公開説明に見られる source/path/receiver の組み方に沿っています。【出典】

トレース出力仕様としては、少なくとも `decision_trace.csv` に input_ref / rule_ref / evidence_ref / assumption_text / calculation_text / output_ref を持たせてください。ユーザーが見たいのは、「このスコアは何を根拠に、どう作られたのか」が追えることだからです。推奨する `confidence` は 0–1、`human_review_required` は boolean、`assumption_text` は 1 行で読める粒度です。

## デモシナリオとハンドオフ構成

デモシナリオは 3 本あれば十分です。要求書の Step 構成とも整合します。【出典】

| シナリオ | 目的 | 主入力 | 主出力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 競合俯瞰シナリオ | 商品性起点から benchmark を自動生成する | `customer_importance.csv, product_value_map.csv, target_definition.csv, benchmark_metric.csv` | `benchmark_score.csv, spider_summary.md` |
| 設計変更判断シナリオ | ベース車と設計変更から優先課題を出す | `baseline_measurement.csv, design_change_risk.csv, target_definition.csv, score_conversion_rule.csv` | `issue_ranking.csv, delta_prediction.csv, decision_trace.csv` |
| DR説明シナリオ | 判断の説明責任をそのまま DR 資料にする | `issue_ranking.csv, benchmark_score.csv, evidence_map.md, decision_trace.csv` | `exec_summary.md, dr_slide_outline.md` |

各シナリオの最小入力セットは、次のように切ると扱いやすいです。

| シナリオ | 最小入力セット |
| --- | --- |
| 競合俯瞰 | `product_concept.md`, `customer_importance.csv`, `product_value_map.csv`, `benchmark_metric.csv`, `score_conversion_rule.csv` |
| 設計変更判断 | `target_definition.csv`, `baseline_measurement.csv`, `design_change_risk.csv`, `score_conversion_rule.csv` |
| DR説明 | `benchmark_score.csv`, `issue_ranking.csv`, `decision_trace.csv`, `evidence_map.md` |

`issue_ranking.csv` のサンプルは、Honda E:NX2 を自車想定にすると次のようになります。

issue_id,axis_id,axis_name,current_score,target_score,gap_score,metric_gap,priority,confidence,evidence_ids

ISS_001,AX03,後席静粛性_荒れ路,5.9,8.0,2.1,"rear_boom_lf_dba:+1.2dB vs target",High,0.72,"EVD_034;EVD_051"

ISS_002,AX04,こもり音の少なさ,6.1,8.0,1.9,"booming_annoyance:-0.6pt / rear_boom_lf:+1.2dB",High,0.75,"EVD_034;EVD_062"

ISS_003,AX02,後席静粛性_高速路,6.9,8.0,1.1,"rear_road_noise:+0.8dB vs target",Medium,0.78,"EVD_011;EVD_045"

ISS_004,AX07,ハーシュネス,6.8,8.0,1.2,"ride_harshness:-0.2pt vs target",Medium,0.66,"EVD_071"

ISS_005,AX06,モーター音質,7.2,8.0,0.8,"motor_noise:+0.6dB vs target",Medium,0.63,"EVD_084"

`decision_trace.csv` は、数値結果ではなく論理の足跡です。サンプルは次のようになります。

trace_id,scenario_id,step_no,step_name,input_ref,rule_ref,evidence_ref,assumption_text,calculation_text,output_ref,confidence,human_review_required

DT_001,SCN_001,10,市場から顧客価値,"TR02",R_CUST_01,"EVD_003;EVD_014","premium EV/HEV crossover は後席会話性を重視","importance=5",CV01,0.82,false

DT_002,SCN_001,20,顧客価値から要求化,"CV01",R_TARGET_02,"EVD_014;REQ_03","後席会話は target line を明示","rear_road_target=61.0dB",TD_AX02,0.77,false

DT_003,SCN_001,30,競合値生成,"Tesla_ModelY",R_BENCH_04,"EVD_021;EVD_023","refresh MY / quiet tire setup を仮定","rear_road=61.2dB",BM_TMY_M02,0.68,true

DT_004,SCN_001,40,スコア変換,"BM_HondaE:NX2",R_SCORE_01,"TD_AX02","none","axis_score=6.9",BS_Honda_AX02,0.79,false

DT_005,SCN_001,50,課題判定,"BS_Honda_AX03;DC03",R_JUDGE_03,"EVD_034","荒れ路後席は must_be","priority=High",ISS_001,0.72,true

`evidence_map.md` は次の粒度が扱いやすいです。

- EVD_003

- claim: EV化でエンジン音が相対化し、転動音・構造伝搬音・風音が目立つ

- source: Audi Q8 e-tron, Honda ANC, Hyundai IONIQ 5

- interpretation: AX03/AX04/AX05/AX06 を独立管理する

- mapped_objects: CV02, CV03, CV04, rule group NV_CORE

- confidence: 0.88

Word ハンドオフ用の目次は、以下で十分です。

エグゼクティブサマリ

デモの目的と前提

市場トレンドと競合観察

商品価値と評価軸

基準線とスコア変換ルール

CSV スキーマ一覧

競合仮数値案と根拠

設計変更影響テンプレート

Claude Code 生成フローとトレース仕様

デモシナリオと出力例

リスク・制約・次工程

エグゼクティブサマリは、次の一段で足ります。 このデモの成否は、静かな車を見せることではなく、商品性から基準線を引き、競合とベース車を同一ルールでスコア化し、設計変更がどの顧客価値を傷つけるかを trace 付きで説明できることにある。v1 では 7 軸、10 ファイル、3 シナリオに絞り、A特性総合値に低周波別軸と官能補助値を混ぜることで、リアルかつ説明可能な NV 開発 AI ワークベンチを成立させる。

推奨優先度は次の順です。

| 優先度 | 実施項目 | できあがるもの |
| --- | --- | --- |
| 最優先 | 7 軸と条件 ID、threshold line を確定 | `target_definition.csv` |
| 最優先 | customer_value と kano_type を確定 | `customer_importance.csv`, `product_value_map.csv` |
| 高 | benchmark 元指標と confidence ルールを確定 | `benchmark_metric.csv` |
| 高 | score rule と must-be gate を固定 | `score_conversion_rule.csv` |
| 高 | 競合仮数値とベース車仮数値を埋める | `benchmark_score.csv`, `baseline_measurement.csv` |
| 中 | 設計変更デルタ辞書を 5〜10 件に拡張 | `design_change_risk.csv` |
| 中 | evidence_id 運用ルールを固定 | `evidence_map.md`, `decision_trace.csv` |
| 中 | Claude Code の生成テンプレートを実装 | 自動生成プロンプト一式 |

実データ生成のための作業リストは、基準線確定 → 顧客価値重み付け → 競合仮数値作成 → ベース車仮数値作成 → 設計変更デルタ辞書作成 → トレース付き自動生成 → 関係者レビューで丸めるの順が最短です。とくに最初の関門は、後席高速路 / 後席荒れ路 / こもり音の三つを別軸として固定すること、そして 最低許容を超えたら must-be fail にするルールを握ることです。ここが固まれば、以降の CSV は機械的に生成できます。